
各班组安全交底记录

                                                              年    月    日

	单位名称
	遵义道桥
	主讲单位（部门）
	项目部（安全科）
	主讲人
	

	工程名称
	黔北生态镇建设项目
	受教育单位（部门）
	普工
	人数
	人

	教育内容：

	1、未经安全教育培训、考核合格，不准上岗作业。

	2、严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全技术操作规程，不违章作业、冒险操作。

	3、按规定正确使用劳防用品，不准赤膊、赤脚、穿拖鞋、拖鞋皮上班，不穿硬底鞋、高跟鞋登高上岗。

	4、不准攀爬脚手架、井架上下。

	5、无证不准进行特殊工种作业；不准酒后上岗。

	6、不准使用无安全防护的中、小型机械，不准戴手套使用木工机械。

	7、遵守“十不吊”规定，主动避让吊物。

	8、遵守“十不烧”规定，执行二证一机一监护制度（操作证、动火审批证、灭火机、监护人）。

	9、不准擅自拆除或挪用脚手、井架、各类机械、安全防护设施上的附件和零部件。

	10、不准在宿舍里使用电炉、煤气炉、煤球炉和各种电加热器。不躺在床上吸烟

	11、严禁在禁烟区、木工间、危险品仓库、材料库吸烟。

	12、不准玩弄消防器材。

	13、不准随地大、小便，搞好环境及宿舍卫生。

	其他安全注意事项。

	 1、 凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合于登高作业的人员不得从事登高作业及不得进入施工现场进行工作。                                                                         

2、建筑登高作业（架子工）必须持有效证件上岗；学徒工必须办理学习证，在技工的带领、指导下操作，不得单独进行作业。                                                       

3、脚手架使用的材料必须符合规范规定，并不得在钢管上打孔 。                            

4、脚手架搭设、拆除、维修和升降必须严格按有关规范和施工方案进行，不得随意更改。脚手架验收后方可上人作业。                                                             

5、脚手架的搭设、拆除、维修和升降必须由架子工进行，其他人员不得从事脚手架操作。                                                                

6、作业人员按要求佩戴合格的个人防护用品并正确使用。                                  

7、 作业中精力集中，团结协作,互相呼应，统一指挥，不得“走过档”和跳跃架子。              

8、搭设未完的架子，在离开工作岗位时，不得留有未固定构件和不安全隐患，并确保架子的稳定性。                                                                                 

9、 在带电设备、线路附近搭设脚手架时，宜停电作业；带电作业时应保持有关规定的安全操作距离。                                                                               

10、旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的必须更换。            

11、风、雨、雪后和节假日前、后及停工前、复工前对脚手架要进行检查，发现倾斜、下沉、松扣、崩扣要及时恢复，合格后方可使用                                                    

	12、集体宿舍内严禁使用电加热器，严禁是使用明火与电炉。

	13、对节日期间必须使用的机械设备、机动车辆、现场设施、防火器材等，应组织专业人员，

	进行一次技术状况的检查，确认良好才能使用

	14、节日期间不使用的机械设备及电气设备，应切断电源、拔掉保险丝、电箱上锁；移动电具、

	危险物品应妥善保管。

	15、工地加班加点，要思想集中，遵守安全纪律，严格做好交接班工作。

	安全生产须知：

	1、工人进入工地必须就认真学习安全指导，未经培训不得进入施工现场进行工作。

	2、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。

3、在没有防护设施的二米高处，悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。

	4、高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物体。

5、不懂电器和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。

	6、在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后上班操作。

	7、建筑材料和构件要堆放整齐稳妥，不要过高。

	8、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。

	9、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接或连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。

	10、不准随意开动一切机械。操作中思想要集中，不准开玩笑，做私活。

	11、不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。

	12、手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑或撒把溜放。

13、拆下的脚手架、模板或支撑要及时整理，铁钉要及时拔除。

	14、砌墙斩砖要朝里斩，不准朝外斩。防止碎砖坠落伤人。

	15、工具用好后要随时装入工具袋。

16、不准在架内穿行；

	17、高空作业（(1)在平台、屋沿口操作时，面部要朝外，系好安全带。(2)高处

	作业不要用力过猛，防止失去平衡而坠落。(3)在平台等处拆木模撬棒要朝里，不要向外，防

	止人向外坠落。(4)遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业。(5)夜间施工必须要有

	  照明。    

18、.工作前必须熟悉作业内容､作业环境，对所使用的工具应认真检查，不牢固不得使用｡        

19、 从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，严禁一码拿到底或在下面陶拿。传递时严禁抛掷｡
20 、在脚手架､操作平台､建筑物临边等高处作业，不得倒退､猛拽｡                           

21严禁在脚手架､操作平台上坐､躺和背靠栏杆休息｡                                   

22 、在有粉尘的场所作业，必须正确穿戴和正确使用个人防护用品，站在上风操作；遇有四级以上强风，停止作业｡                                                          
 23、 电工作业必须持有效证件上岗，严禁非电工进行电气作业｡                                 

24、 班组接受任务后，认真领会专项施工组织设计和安全技术交底；作业中需改变施工组织设计或施工方案，必须经原审批部门领导同意签字｡                                                               

25 、电工作业时，必须穿戴合格的劳动防护用品，严禁酒后作业｡                              

26、 电工用绝缘､检测工具应定期检验､校验，妥善保管，严禁他用｡                           

27、 施工用电设备和线路的设置､安装､防护､使用､维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求｡                                                            

28、 施工用电使用超过六个月(含六个月)以上的，应按正式线路架设｡                          

29、 在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中，必须采用TN-S接零保护，PE保护线必须采用绿/黄双色线，不得与相线､工作零线混用。当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求做保护接零或做保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地｡                                                                        

30、 电器设备不带电的金属外壳､框架､部件､管道､金属操作平台､移动式碘钨灯金属柱等，必须做保护接零或保护接地｡                                                               

31、 定期和不定期对施工用电工程的接地､设备绝缘､漏电保护器进行检测､维修，发现隐患及时消除，并建立检测维修记录｡                                                          

32、 下班后必须断电锁箱｡                                                            

33、 临时用电工程拆除应先断电，再拆除，并妥善保管，不留隐患｡                                                             记录人：

	参加对象：（签名）




各类安全教育记录

教育类别：防汛、防台教育         教育课时：2小时              日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	管理人员、班长
	人数
	人

	教育内容：

	1、加强施工现场塔吊、施工电梯、井架、脚手架、模板支撑等的检查。

	2、做好施工用电、各部位配电箱、现场高空照明灯及架空线路的检查、加固。

	3、保持基坑四周的防护栏杆及支护的坚固，加强对基坑四周的监测，发现问题，要及时采取

	措施，并立即报告有关部门。

	4、及时清理生活及建筑垃圾，保持施工现场四周的排水畅通。

	5、在防汛、防台救险时，应积极参与并听从救险小组人员的指挥。

	6、对救险物资，不随意使用。

	7、请各班长及时向班组全体人员进行传达教育。

	

	

	

	

	

	

	                                                      记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	

	

	


各类安全教育记录

教育类别：特殊教育（节假日）         教育课时：2小时           日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	班长、管理人员
	人数
	

	教育内容：

	1、对节日期间必须使用的机械设备、机动车辆、现场设施、防火器材等，应组织专业人员，

	进行一次技术状况的检查，确认良好才能使用

	2、节日期间不使用的机械设备及电气设备，应切断电源、拔掉保险丝、电箱上锁；移动电具、

	危险物品应妥善保管。

	3、工地加班加点，要思想集中，遵守安全纪律，严格做好交接班工作。

	4、节日期间，如果动用明火，要严格按照动火升级审批制度进行审批。

	5、集体宿舍内严禁使用电加热器，严禁是使用明火与电炉。

	6、严禁酒后作业。

	7、节后开工前，应认真组织对周围环境、机具设备机动车辆、现场设施进行检查，确认正常

	方可施工，并相应做好记录。

	8、请各班长回去及时向班组全体人员进行传达教育。

	

	

	

	                                                      记录人： 

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类

各类安全教育记录

教育类别：特殊教育         教育课时：2小时                 日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	管理人员
	人数
	人

	教育内容：

	关于宣讲2010年建设系统“安全生产月”活动的通知的有关要求，今年安全生产月的主

	题是：遵章守纪,关爱生命。另外，我项目部结合公司的要求，对安全月作了如下安排

	：

	  一、开展安全生产宣讲教育活动。项目根据《条例》、及一《决定》的内容，开展一次有

	针对性的宣传教育。工地在施工现场和生活区张挂各类宣传横幅、标语、宣传画，以营造安全

	生产气氛。另外，把“以人为本、安全生产”的主题思想要求落到实处，做好本职岗位工作。

	   二、项目开展各类专项整治活动

	   1、开展安全用电专项检查。当前进入夏季，根据总站的要求，为期三个月的防触电事故的

	专项整治进行布署，项目部要加大对安全用电的检查力度，从而杜绝各类重大特大事故。同时

	组织出一期的黑板报，加大宣讲力度，做到文明用电、安全用电。

	   2、对施工现场的垂直设备物料提升架进行全数检查，对存在的安全隐患（如安全防护通道、

	楼层通道侧边的防护、卷扬机钢丝绳的保护、持证上岗等）及时整改，落实责任人，并按期完

	成整改，严格做到“三定”的要求。

	   3、进行文明施工专项整治。六月份在高考避免夜间扰民的特殊时期，根据高、中考期间

	关于夜间施工的规定，我项目部一定在严禁在夜间加工，对违反的人员，由项目部有关责任部

	门一律清除现场。

	   4、开展有关安全培训工作。建设工程安全管理资料已在本市施工现场正式实施，为使相关

	人员做好新的安全管理资料，由项目部安全员学习后，相继对各管理人员进行宣讲其主要内容。

	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：经常性教育         教育课时：3小时                  日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	全体职工
	人数
	

	教育内容：

	安全生产须知：

	1、工人进入工地必须就认真学习安全指导，未经培训不得进入施工现场进行工作。2、进入施

	工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。3、在没有防护设施的二米高处，悬崖和陡坡施工作业

	必须系好安全带。4、高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物体。5、不懂电器和机械

	的人员，严禁使用和玩弄机电设备。6、在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后上班操作。7、

	建筑材料和构件要堆放整齐稳妥，不要过高。8、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、

	带钉的鞋和赤膊操作。9、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接或

	连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。10、不准随意开动一切机

	械。操作中思想要集中，不准开玩笑，做私活。11、不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手

	架上睡觉。12、手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑或撒把溜放。13、拆下的

	脚手架、模板或支撑要及时整理，铁钉要及时拔除。14、砌墙斩砖要朝里斩，不准朝外斩。防

	止碎砖坠落伤人。15、工具用好后要随时装入工具袋。16、不准在井架内穿行；不准井架提升

	后不采取安17、高空作业（(1)在平台、屋沿口操作时，面部要朝外，系好安全带。(2)高处

	作业不要用力过猛，防止失去平衡而坠落。(3)在平台等处拆木模撬棒要朝里，不要向外，防

	止人向外坠落。(4)遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业。(5)夜间施工必须要有

	充分的照明。

	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：班组教育         教育课时：2小时                     日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	分包班组
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	全体职工
	人数
	 

	教育内容：

	安全生产须知：

	1、工人进入工地必须就认真学习安全指导，未经培训不得进入施工现场进行工作。2、进入施

	工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。3、在没有防护设施的二米高处，悬崖和陡坡施工作业

	必须系好安全带。4、高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物体。5、不懂电器和机械

	的人员，严禁使用和玩弄机电设备。6、在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后上班操作。7、

	建筑材料和构件要堆放整齐稳妥，不要过高。8、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、

	带钉的鞋和赤膊操作。9、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接或

	连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。10、不准随意开动一切机

	械。操作中思想要集中，不准开玩笑，做私活。11、不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手

	架上睡觉。12、手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑或撒把溜放。13、拆下的

	脚手架、模板或支撑要及时整理，铁钉要及时拔除。14、砌墙斩砖要朝里斩，不准朝外斩。防

	止碎砖坠落伤人。15、工具用好后要随时装入工具袋。16、不准在井架内穿行；不准井架提升

	后不采取安17、高空作业（(1)在平台、屋沿口操作时，面部要朝外，系好安全带。(2)高处

	作业不要用力过猛，防止失去平衡而坠落。(3)在平台等处拆木模撬棒要朝里，不要向外，防

	止人向外坠落。(4)遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业。(5)夜间施工必须要有

	充分的照明。

	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：经常性教育         教育课时：1小时                  日期

	单位名称
	宝建集团
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	公安分局指挥中心
	受教育单位（部门）
	管理人员、作业班长
	人数
	

	教育内容：

	安全生产须知：

	1、工人进入工地必须就认真学习安全指导，未经培训不得进入施工现场进行工作。2、进入施

	工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。3、在没有防护设施的二米高处，悬崖和陡坡施工作业

	必须系好安全带。4、高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物体。5、不懂电器和机械

	的人员，严禁使用和玩弄机电设备。6、在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后上班操作。7、

	建筑材料和构件要堆放整齐稳妥，不要过高。8、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、

	带钉的鞋和赤膊操作。9、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接或

	连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。10、不准随意开动一切机

	械。操作中思想要集中，不准开玩笑，做私活。11、不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手

	架上睡觉。12、手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑或撒把溜放。13、拆下的

	脚手架、模板或支撑要及时整理，铁钉要及时拔除。14、砌墙斩砖要朝里斩，不准朝外斩。防

	止碎砖坠落伤人。15、工具用好后要随时装入工具袋。16、不准在井架内穿行；不准井架提升

	后不采取安17、高空作业（(1)在平台、屋沿口操作时，面部要朝外，系好安全带。(2)高处

	作业不要用力过猛，防止失去平衡而坠落。(3)在平台等处拆木模撬棒要朝里，不要向外，防

	止人向外坠落。(4)遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业。(5)夜间施工必须要有

	充分的照明。

	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：操作规程和技能（架子工）         教育课时：2小时         日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部安全科
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	架子班
	人数
	 

	教育内容：

	1.1 凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合于登高作业的人员不得从事登高作业。                                                                         

1.2建筑登高作业（架子工）必须持有效证件上岗；学徒工必须办理学习证，在技工的带领、指导下操作，不得单独进行作业。                                                       

1.3 班组接受任务后，认真领会专项施工组织设计和安全技术交底，研讨搭设方法，明确分工，并派1名技术好、有经验的人员负责技术指导和监护，作业人员必须服从指挥。                                                                   

1.3 脚手架使用的材料必须符合规范规定，并不得在钢管上打孔 。                            

1.4 脚手架搭设、拆除、维修和升降必须严格按有关规范和施工方案进行，不得随意更改。脚手架验收后方可上人作业。                                                             

1.5 脚手架的搭设、拆除、维修和升降必须由架子工进行，其他人员不得从事脚手架操作。                                                                

1.6 作业人员按要求佩戴合格的个人防护用品并正确使用。                                  

1.7 作业中精力集中，团结协作,互相呼应，统一指挥，不得“走过档”和跳跃架子。              

1.8 搭设未完的架子，在离开工作岗位时，不得留有未固定构件和不安全隐患，并确保架子的稳定性。                                                                                 

1.9 在带电设备、线路附近搭设脚手架时，宜停电作业；带电作业时应保持有关规定的安全操作距离。                                                                               

1.10 旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的必须更换。            

1.11风、雨、雪后和节假日前、后及停工前、复工前对脚手架要进行检查，发现倾斜、下沉、松扣、崩扣要及时恢复，合格后方可使用

	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：操作规程和技能 （电工）       教育课时：1小时         日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部安全科
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	电工班
	人数
	 

	教育内容：

	1.1 电工作业必须持有效证件上岗，严禁非电工进行电气作业｡                                 

1.2 班组接受任务后，认真领会专项施工组织设计和安全技术交底；作业中需改变施工组织设计或施工方案，必须经原审批部门领导同意签字｡                                                               

1.3 电工作业时，必须穿戴合格的劳动防护用品，严禁酒后作业｡                              

1.4 电工用绝缘､检测工具应定期检验､校验，妥善保管，严禁他用｡                           

1.5 施工用电设备和线路的设置､安装､防护､使用､维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求｡                                                            

1.6 施工用电使用超过六个月(含六个月)以上的，应按正式线路架设｡                          

1.7 在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中，必须采用TN-S接零保护，PE保护线必须采用绿/黄双色线，不得与相线､工作零线混用。当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求做保护接零或做保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地｡                                                                        

1.8 电器设备不带电的金属外壳､框架､部件､管道､金属操作平台､移动式碘钨灯金属柱等，必须做保护接零或保护接地｡                                                               

1.9 定期和不定期对施工用电工程的接地､设备绝缘､漏电保护器进行检测､维修，发现隐患及时消除，并建立检测维修记录｡                                                          

1.10 下班后必须断电锁箱｡                                                            

1.11 临时用电工程拆除应先断电，再拆除，并妥善保管，不留隐患｡                         

2 施工用电配电系统                                                                       

2.1 施工用电配电系统应按“三级配电两级保护”的配电原则进行设计和实施，设总配电箱､分配电箱､开关箱｡                                                                    

2.2 总配电箱和开关箱必须设两级漏电保护，漏电动作电流和额定漏电动作电流应合理配合，使之具有分级､分段保护功能｡                                                               

3 设备供电                                                                          

3.1 每台用电设备必须实行“一机一箱一闸一漏”供电方式，严禁同一开关直接控制两台及两台以上设备(含插座)｡                                                                   

3.2 开关箱内漏电保护器的漏电动作电流应为30mA以下；潮湿场所漏电保护器的漏电动作电流不大于15mA｡                                                                            



	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类

各类安全教育记录

教育类别：操作规程和技能 （普工）         教育课时：1小时         日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	普工
	人数
	

	教育内容：

	1.1 工作前必须熟悉作业内容､作业环境，对所使用的工具应认真检查，不牢固不得使用｡        

1.2 从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，严禁一码拿到底或在下面陶拿。传递时严禁抛掷｡
1.3 在脚手架､操作平台､建筑物临边等高处作业，不得倒退､猛拽｡                           

1.4 严禁在脚手架､操作平台上坐､躺和背靠栏杆休息｡                                   

1.5 在有粉尘的场所作业，必须正确穿戴和正确使用个人防护用品，站在上风操作；遇有四级以上强风，停止作业｡                                                                    



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：操作规程和技能(木工)      教育课时：3小时            日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	木工班
	人数
	120

	教育内容：

	一.支模                                                                                     

1 作业前应检查模板､支撑等构件材料是否合格｡                                                 

2 基础及地下工程作业前必须检查坑壁的稳定性，基坑边沿1m内不得堆放材料；向基坑内运送材料，严禁抛掷；使用溜槽和机械运送材料，下方人员必须远离危险区域｡                        

3 地面上的支模场地必须平整夯实，按规定设置垫板｡                                           

4 作业高度超过2m，必须设置安全防护设施和上下通道｡                                      

5 模板的立柱顶撑必须设置牢固的拉杆，不得与不牢固的临时构件相连，柱头､立柱顶撑､拉杆等必须安装成整体后，作业人员方可间歇和离开｡顶撑应从离地面50cm高设第一道水平撑,以后每增加2m增设一道｡水平撑应纵横向设置｡                                                  

6 组装立柱模板，四周必须设牢固支撑；6m以上柱模，应将几个柱模连成整体｡                      

7 采用木桁架支模应严格检查，发现严重变形，螺栓松动等应及时修复｡                               

8 支模应接工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序｡禁止利用拉杆､支撑攀登上下｡             

9 支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和梁底模上行走｡                          

10 二人抬运模板时要互相配合，协同工作｡传送模板､工具应用运输工具或用绳子系牢后升降，不得乱扔｡                                                                                   

11 通道中间的斜撑､拉杆等应设在1.80m高以上｡                                                

12 利用门型架､钢管等支模庆配套使用，按规定设置水平和剪刀撑｡                                    

13 模板上有予留孔洞者，应在安装后将洞口盖好｡                                              

二. 拆模作业                                                                           

1 拆模必须经工程技术主管人员同意并满足混凝土强度，不得随意拆除｡                           

.2 拆模作业必须设警戒区，设人监护，严禁下方有人进入｡                                    

3 拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方，保持自身平衡并正确佩戴和使用安全防护用品；作业中不得猛撬，防止失稳坠落；几人同时拆模应保持相互间安全距离,保证安全操作｡        

4 拆模的顺序应按照先支后拆､后支先拆的顺序进行,先拆非承重模板,后拆承重模板及支撑｡
5 拆除小钢模顶板模板,严禁将支柱全部拆除后一次拉拽拆除｡已拆活动的模板必须一次拆除完成，严禁留下不安全隐患｡                                                          

6 严禁用塔式起重机吊拆没有松动的模板；吊运大模板必须栓结牢固，吊点平衡,索具必须符合相关规定；大模板就位后必须设牢固支撑后方可拆除吊环｡                                 

7 拆除电梯井及大型孔洞模板，下层必须设可靠安全防坠措施｡                                           

8 拆除檐口､阳台等危险部位的模板，应设架子､安全网或挂安全带操作｡                         

9 拆除薄腹梁､吊车梁､桁架等予制构件模板，应随拆随加支撑顶牢，防止构件倒塌。                                

10 混凝土板上的予留洞应在拆模后将洞口盖好或设防护栏及警示标志｡                         

11 拆下的模板必须边拆､边清､边运､边码，防止钉子扎脚伤人；高楼层拆下的材料严禁向下抛掷｡                                                                                    



	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：操作规程和技能(钢筋工)      教育课时：3小时            日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	钢筋班
	人数
	 

	教育内容：

	1 作业前必须检查机械设备､作业环境､照明设施等，并应符合安全要求；作业人员必须经过安全培训，考试合格并熟悉钢筋机械性能后方可上岗作业｡                                          

2 机械设备维修保养应按照清洁､调整､紧固､防腐､润滑要求进行，严禁带“病”作业｡              

3 作业时必须扎紧袖口､理好衣角；女工作业人员长发不得外露，必须戴工作帽;不得戴手套操作｡                                                                                       

4 作业中必须及时将成品和半成品按规格､用途码放整齐，随时清除台面上的多余遗料,下班前应工完料净场地清｡严禁用手直接擦抹或嘴吹｡                                              

5 机械运行中停电时，应立即切断电源｡电路故障必须由专业电工排除，严禁非电工进行接电和拆除作业｡下班前应按顺序停机拉闸，锁好配电箱｡                                          

6 脚手架上严禁集中存放钢筋，应随用随运｡                                                  

2 人工切断钢筋和钢筋运输作业                                                                                    

1 现场人工断料所所用工具必须牢固,掌錾子和打锤要站成斜角,注意锤区域内的人和物体｡     

2 切断小于30cm的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护箱笼罩或朝向无人区｡                                                                                     

3 多人合运钢筋时，起､落､转､停动作要一致,人工上下传送不得在同一直线上｡                    

4 钢筋堆放要分散､稳当､防止倾倒和塌落｡                                                            

3 钢筋绑扎作业                                                                            

1 在高空(2m或2m以上)､深坑绑扎钢筋和安装钢筋骨架，须搭设脚手架或作业平台，临边应设置防护栏杆｡                                                                           

2 绑扎立柱､墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下｡柱筋在4m以内,重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖起；柱筋在4m以上,应搭设工作台｡柱梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒｡                                                                               

3 绑扎圈梁､挑檐､挑檐､外墙､边柱钢筋，应站在脚手架或操作平台上作业;无脚手架必须搭设水平安全网安全网；悬空大梁钢筋绑扎，必须站在满铺脚手板或操作平台上作业｡
4 绑扎基础钢筋时，应设钢筋支架或马凳，深基础施工或夜间施工灯光要充足, 应使用低压照明灯具；导线应架空，不准直接把灯具挂在竖起的钢筋上或其他金属构件上｡                           

5 起吊钢筋骨架,下方禁止站人，必须待骨架降落到离地1m以下方准靠近，就位支撑好方可摘钩｡                                                                                          

6 吊运短钢筋应使用吊笼，吊运超长钢筋应加横担，绑钢筋应使用钢丝绳千斤头双条绑扎，禁止用单条千斤头或绳索绑吊｡                                                                           

7 在高处楼层上拉钢筋､钢筋调向､搬运､绑扎钢筋，必须事先观察上下四周是否有高压线，不要靠近裸导线和碰撞绝缘电线｡                                                           

8 绑扎和安装钢筋，不得将工具､箍筋或短钢筋随意放在脚手架或模板上｡                                                 

9 工作完毕必须做到工完料净场地清｡                                                       

记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：操作规程和技能(电焊工)      教育课时：1小时             日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	焊工班
	人数
	 

	教育内容：                                                                                          

1 作业人员必须经专业安全技术培训，考试合格，取得劳动安全部分颁发的特种作业证，方准上岗独立操作。从事不锈钢焊接的焊工除应具备电焊工的安全操作技能外，还必须熟练掌握氩弧焊接、等离子切割、不锈钢酸洗钝化等方面的安全防护和安全操作技能。                                                              

2 电焊作业现场周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。                                                  

3 雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。                            

4 严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内、运行中的压力管道和装有易燃易爆物品的容器内以及受力构件上焊接和切割。                                                                                        

.5 操作前应首先检查焊机和工具，如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等，确认安全合格方可作业。焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严。焊接曾储存易燃易爆物品、有毒液体或气体的容器时，应根据介质进行多次置换及清洗，并打开所有孔口，经检测确认安全后方可施焊。                                                                                                        

6 操作时应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品，高处作业时系安全带。               

7 改变电焊机接头时、更换焊件需要改接二次回路时、转移工作地点搬动焊机时、焊机发生故障需进行检修时、更换保险装置时、工作完毕或临时离操作现场时时，必须切断电源。                                     

8 高处作业，作业点正下方5m外设置护栏，并设专人监护；必须清除作业点下方区域易燃、易爆物品；必须戴盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处，严禁绕在身上或搭在背上作业。焊工必须站在稳固的操作平台上作业，焊机必须放置平稳、牢固，设有良好的接地保护装置。                                                 

9 焊接时二次线必须双线到位，严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。                                                                                             

10 焊把线必须加装电焊机触电保护器。                                                                   

11 施焊地点潮湿或焊工身体出汗后而使衣服潮湿时，严禁靠在带电钢板或工件上，焊工应在于燥的绝缘板或胶垫上作业，配合人员应穿绝缘靛或站在绝缘板上。                                                         
12 操作时严禁焊钳夹在腋下去搬被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。                                             

13 焊接电缆通过道路时，必须架高或采取其他保护措施，不得碾轧焊把线。焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁；应采取防止焊把线被尖利器物损伤的措施。                                                           

14 焊接铜、铝、铅、锌合金金属时，必须穿戴防护用品，在通风良好的地方作业。在有害介质场所进行焊接时，应采取防毒措施，必要时进行强制通风。                                                              

15 在密封容器内施焊时，应采取通风措施。间歇作业时焊工应到外面休息。容器内照明电压不得超过12v。焊工身体应用绝缘材料与焊件隔离。焊接时必须设专人监护，监护人应熟知焊接操作规程和抢救方法。                            

16 不锈钢制作和焊接过程中，焊前使用砂轮对坡口的修理和焊缝的清根时，必须检查砂轮片有无裂纹和是否紧固，确认安全后，戴上防护镜方可打磨。                                                                       
17 电焊设备必须安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地方。露天使用的焊机应搭设防雨棚，焊机应用绝缘物垫起，垫起高度不得小于20cm，按规定配备消防器材。                              

18 电焊机使用前，必须检查绝缘及接线情况，接线部分必须使用绝缘胶布缠严，不得腐蚀、受潮及松动。     

19 电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置。一次侧电源线长度应不大于5m，二次线焊把线长度应不大于30m。两侧接线应压接牢固，必须安装可靠防护罩。焊机的外壳必须设可靠的接零或接地保护。                

20 焊钳应保证任何斜度都能夹紧焊条，且便于更换焊条；必须具有良好的绝缘，手柄绝热性能应良好；与电缆的连接应简便可靠，导体不得外露；钳口处应经常保持清洁。焊钳电缆应具有良好的绝缘外层，焊接电缆与焊钳接头应采用铜导体，安装牢固可靠。焊钳弹簧失效，应立即更换。                                    

21 电焊机内部应保持清洁，定期吹净尘土。清扫时必须切断电源。                                           

23.1.22 电焊机焊接电缆线必须使用多股铜线电缆，其截面应根据电焊机使用规定选用。电缆外皮应完好、柔软，其绝缘电阻不小于l兆欧。                                                                                

23 电焊机启动后，必须空载运行一段时间。调节焊接电流及极性开关应在空载下进行。直流焊机空载电压不得超过90V，交流焊机空载电压不得超过80V。                                                                   

24 不锈钢等金属在用等离子切割过程中，必须遵守氩弧焊接的安全操作规定。焊接时由于电弧作用所传导的高温，有色金属受热膨胀，当电弧停止时，不得立即去查看焊缝。                                                   

25 清除焊渣时应佩戴防护眼镜或面罩。焊条头应集中堆放。                                                     

26 下班后必须拉闸断电，必须将地线和把线分开，并确认火已熄灭方可离开现场。                                 

记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：中暑急救知识                 教育课时：1小时         日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	管理人员及工长
	人数
	 

	教育内容：

	   夏季由于温度高，空气温度大，人体内热量难以散发，尤其是在露天下作业的人员，会导致体温调节中枢失控而发生中暑。一量发生人员中暑时，应及时按照以下五字诀进行救治，效果较好。

一移：迅速将中暑者移动阴凉、通风处，垫高枕头，解开衣裤，发利呼吸和散热。二敷：用冷水毛巾敷其头部，或用冰袋、冰块置于病人头部、腋窝、大腿根部等处降温。三促：将中暑者置于4°C水中，并按摩四肢皮肤，促使皮肤血管扩张，加速血液循环，以利散热。待肛门温度降至38°C时，可停止降温。四浸：将中暑者躯体呈45°C浸在18°C左右的井水中，以浸没乳头为度。五擦：4个人同时用毛巾擦浸在水中的中暑者的身体四周，把皮肤擦红，一般擦至15~30分钟左右，即可使中暑者体温降至37~38°C,大脑耒未受严重损害者多能迅速清醒。                                                                                

     以上方法还不苏醒，项目应立即响应应紧措施，开展施救活动，及时送往附近医院进行急救 。                                                                           



	

	

	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：JGJ46-2005规范学习         教育课时：3小时         日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	管理人员\电工
	人数
	 

	教育内容：

	     为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规，保障施工现场用电安全，防止触电事故发生，保障职工安全，特制定对本规范进行学习。                                                

一、用电管理：1、施工现场必须由项目电力工程师根据现场实际情况编制临时用电施工组织设计。 2、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电完成，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。3、施工现场临时用电必须建立安全技术档案，包括：临时用电施工组织的全部资料、修改临时用电施工组织设计的资料、技术交底资料、临时用电工程检查验收表、电气设备的试、检验凭单和调试记录、接地电阻测定记录表、定期检查表、电工维修工作记录。                                                                              

二、施工现场与周围环境：做好在建工程与外电线路的安全距离、外电防护。

三、接地和防雷：1、在施工现场专用中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。2、保护接零，正常情况下，电气设备不带电的外露导电部分、应做保护接零。3、接地与接地电阻，电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧；保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10欧；施工现场所用的用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设备漏电保护装置。4、施工现场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备，若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外，，在规定范围内，则应安装防雷装置，施工现场内有防雷装置的冲击接地电阻不得大于30欧。                                                                                

四、配电线路：1、架空线路：必须采用绝缘铜线或绝缘铝线 ，设专用电杆上，严禁设在树木、脚手架上。经常过负荷的线路、易燃易爆物物邻近的线路，照明线路，必须有过负荷保护。电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2M高度至地下0.2M处必须加防护套管。室内配线必须采用绝缘导线。                                                               

五、配电箱及开关箱1、开关箱应由未级配电箱配电：2、配电箱、开关相应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及基它有害介质中。不得装设在易受外来固物物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。否则，须作特殊防护处理；3、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器；5、每台用电备应有各自的专用开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上的用电设备（含插座）；6、开关箱内漏电保护器其额定漏动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于01.s。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。7、配电箱、开关箱中导线的进线口 和出线口应设在箱体的下底面，在箱体的顶面、侧面、后面或箱门处。进出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。8、对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一个相应的电源开关分闸断电、并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。9、熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

六、电动建筑机械和手持电动工具：1、施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须符合相庆国家标准、专业标准和安全技术规程，并有产品合格证和使用说明书，建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养，做好保护接零，同时装设漏电保护器。2、起重机械需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30时，应地塔顶和臂架端装高防撞红色信号灯。外用电电梯厢所经过的楼层，应设置有机械或电气联锁装置的防护门或栅栏，每天工作进行空载检查，正常后方可使用。焊接机械，一次侧电源线长度应不大于5M，进出线必须设置防护罩。使用人员必须按规定穿戴防护用品，对发电机式直流弧焊机的换向器，应经常检查和维护。                                                

七、照明：1、在一个工作场所内，不得只装设局部照明。停电合，操作人员需要及进撤离现场的特殊工程，必须装设自备电源的应急照明。2、一般场所选用额定电压为220V的照明器。

对特殊场所应使用安全电压照明。遂道、人防工程，有高温、导电灰尘或灯具离地面离地面高度低于2.4m等场所的照明，电压应不大于36V；在潮湿和易触及带电体场的照明电源电压不得大于24V；在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。                                                                                

以上为安全规范的强制性条款所要求，项目部各用电人员必须认真执行。                          

	

	

	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：JGJ130-2001              教育课时：3小时           日期

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	架子工
	人数
	 

	教育内容：

一、总则：针对目前施工现场脚手架设计与施工中存在的问题而作的规定，旨在确保脚手

	架工程做到经济合理、安全可靠、最大限度地防止伤亡事故的发生。

二、构件：1、脚手架的承载能力由稳定条件控制，失稳时的临界应力一般低于100N/mm2 ，采用高强度钢材不能充分发挥其强度，采用现行国家标准《碳素结构钢》中Q235-A级钢比较经济合理。2、钢管应具备的形状与表面质量，有利于确保钢管受力和立杆对接平稳，钢管上孔；检查表明，当螺栓力矩达70N.M时，大部分螺栓已滑丝不能使用。脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm，的镀锌钢丝箍两道 。

三、1、规定施工均布活荷载标准值，我国长期使用2KM/m2和2.7Kn/m2 。

  四、设计计算：1、基本设计规定、纵向水平杆、横向水平杆计算、立杆计算、连墙件计算、立杆地基承载力计算、模板支架计算。

五、构造要求：1、按施工方案进行搭设2、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板：主节点必须设置一根横向水平杆，用直角扣件且严禁拆除。主节点处直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，靠墙的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm。3、立杆：脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向你处外延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于50mm；4、立杆必须用连墙件与建筑物可靠，连墙件布置间距宜按要求进行布置。立杆接长除顶层顶步可采用搭 接外，其余各层各步接头必须采用对接连接；连墙杆：对高度在24m以下的单、双脚手架，宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，亦采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用公有拉筋的柔性连墙件。对高度24m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接；连墙 件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑，顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁上、柱等结构部位。拉筋应采用两根以上直经4mm，的钢丝绳 拧成一股，使用时不应少于2股；亦可采用直径不小于6mm的钢筋。5、剪刀撑：高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。6、斜道的构造 应符合下列规定：（1）斜道宜附着外脚手架或建筑物设置。（2）运料斜道宽度不宜小于1.5m，采用1：6，人行斜道不宜小于1m，坡度宜采用1：3。（3）拐弯应设置平台，其宽度不应小于斜道宽度。（4）斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m，挡脚板高度不应小于180cm。

六、施工：1、施工准备：（1）、单位工程负责人应按有关脚手架的要求，向架体搭和使用人员进行技术交底。（2）、经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。（3）当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采用加固措施。（4）搭设，脚手架必须配合施工进度，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步；外径48mm与51mm的钢管合使用；剪刀撑、横向斜道应符合规范规定，并随立杆、纵向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。2、拆除：（1）脚手架应符合下列规定：a、拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。B、连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

七、构配件检查与验收：1、新钢管检查应符合下列规定：应有产品质量合格证；应有质量检验报告；钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；钢管外径、壁厚、端面等偏差符合要求；钢管必须有涂有防锈漆。

八、检查与验收：1、脚手架及其地基左础应在下列阶段进行检查与验收：（1）、基础完工后及脚手架搭设前（2）、作业层上施加荷载前；（3）、每搭设完10~13m高度后；（4）达到设计高度后；（5）、遇有六级大风与大雨后，寒冷地区开冻后；（6）停用超过一个月。                                                           

     以上方法是规范的一些基本的要求，望搭设工和使用架体的人员一定要认真执行 。                                                                           



	

	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
各类安全教育记录

教育类别：三宝.四口                教育课时：2小时               日期 

	单位名称
	河北天森建设
	主讲单位（部门）
	项目部
	主讲人
	冯万亮

	工程名称
	凌奥商城项目
	受教育单位（部门）
	管理人员及工长
	人数
	 

	教育内容：

	    一、总则：1、本规范适用于工业与民用房屋建筑及一般构筑物施工，高处作业中临边、洞口、攀登、悬空、操作平台及交叉作业等项作业，亦适用于其他高处作业的各类洞、坑、沟、槽等工程的施工。  2、高处作业，应符合国家标准《高处作业》GB608-3-83规定的“凡在坠落高度基准面2M以上(含2M)有可能坠落的高处进行的作业。                               

二、基本规定：1、高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行施工作业。2、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。3、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患，必须及进解决，危及人身安全时，必须停止作业。4、雨天和雪天进行高处作业，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加经检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。5、防护枞搭设与拆除时，应设置戒区，并应派专人监护，严禁上下同时拆除。                                  

三、临边与洞口作业的安全防护：1、临边作业：（1）对临边高处作业，必须设置防护措施：基坑周围，尚未安装栏杆或栏板的阳台，料台与挑檐边，无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。（2）头层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。（3）井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚，双龙井架通道中间，应予分隔封闭。（4）各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台还应设置安全门或活动防护栏杆。（5）搭设临边防护栏杆，必须符合：防护栏杆应上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0~1.2m，下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应高1.5m，并加挂 安全网。除经设计计算外，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。（6）防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚板笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼，不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。接料平台两侧的栏杆，必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。

    2、洞口作业：（1）进行洞口作业以及在因工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时，必须按下列规定设置防护设施：板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他坠落的防护设施。电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门，电梯井应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。（2）洞口根据取设防护栏杆、加盖、张挂安全网与装栅门等措施。                                                         

四、攀登与悬空作业的安全防护：1、攀登用具，结构构造上必须牢固可靠。供上下的踏板其使用荷载不应大于1100N。当地面上有物殊作业，重量超过上述荷载时，应按实情况加以验算。梯脚底部坚实，不得垫高使用，梯子的上端应有固定措施。梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。2、作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道攀登，也不得任意利用吊车臂架等施工设备攀登。上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。3、悬空作业：（1）悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视，配置防护栏网、栏杆或基他安全设施。（2）模板支撑和拆缷时的悬空作业，应按规定作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板，装拆应严格按照施工组织设计的措施进行。支设高度在3m以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。低于3m的可使用马凳操作。拆模高处作业，应配置登高用具或搭设支架。（3）悬空作业门窗作业时，严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定，封填材料未达到强度，以及电焊时手拉门、窗进行攀登。外墙安装时，应张挂安全网，无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。                                                                               

五、操作平台与交叉作业的安全防护：1、移动操作平台，由专业保同按现行的相应规范进行设计，计算书及图纸应编入施工组织设计，操作平台面积不应超过10M2，高度不应超过5米，还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。装设轮子的移动平台，轮子与平台接合处应牢靠，立柱底端离地面不得超过80mm。操作平台四周临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登扶梯。                                                                          

2、悬挑式钢平台：按现行的相应规范进行设计，其结构造构造应能防止左右晃动，计算书图纸应编入施工组织设计。搁支点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。斜拉杆或钢丝绳，构造上宜两边前后两，两道中的每一道均应作单道受力计算。应设置4个经过吊环。吊运平台进应使用下环，不得使用吊钩直接挂钩挂吊环。吊环应用甲类3号沸腾钢制作。平台两侧必须装置固定的防护栏杆。吊装，需待横梁支撑点电焊机固定，接好钢丝绳，调整完毕，经过检查验收，方可松缷直重吊钩，上下操作。使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。                                 

3、交叉作业：（1）支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立杆交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。（2）结构施工自二层起，凡人员进出的通道口，均应搭设安全防护棚。高度超过24m的层次上的交叉作业，应设双层防护。（3）由于止方施工 可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。                                                                               

六、高处作业安全防护设施的验收：安全防护设施的验收应按类别逐项查验，并作出验收记录。凡不符合规定者，必须修整合格后再行查验。在施工工期内还应定期进行抽查。                    

以上方法是规范的一些必须要求，作业人员一定要认真执行 。

	

	

	记录人：

	参加对象：（签名）

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


注：教育类别分：新进现场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类
