新工人进场三级安全教育试卷（架子工）

姓名：               得分：          

一、通用部分（60分，填空每格1.5分）：

1、安全教育的目的是为了增强          知识，提高          和           能力；

2、我国安全生产管理方针是：             、             ，             ；
3、新工人进场必须进行      、      、      三级安全教育，考试合格，方可上岗； 

4、在建工程的“三宝”是：           、          、          ，必须正确使用；

5、“四口”是：通道口、        、         、         ，必须做好安全防护措施；

6、“五临边”是：       、       、楼梯边、       、      ，要有安全防护措施；

7、进入施工现场必须戴好           ，扣好       ；正确使用             用品；

8、高空作业的高度是   米以上，凡无        设施的高空作业，必须系好        ；

9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：          、违章指挥、违反          ；

10、安全生产的“三不伤害”是：             、我不被他人伤害、              ；

12、非电工人员严禁     电路设施；设备配电实行一机       、      一闸的原则；

13、严禁    上岗、在易燃易爆区域严禁     或动用     ，动用前要先     后作业；

14、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持          操作证，方可上岗作业；

15、上岗时不要放弃使用         用品，有权阻止        和          作业的指令。

二、专业部分（30分，填空每格2分）：
1、患有      、心脏病、       或视力不够等疾病的人员不能从事登高架设工作业。
2、登高架子工必须持特种作业        上岗，使用安全带时应          。
5、脚手架基础垫板的长度应不少于    跨，脚手架基础垫板的厚度应不小于    cm。

3、脚手架扫地杆距地面的距离不得大于   cm；双排脚手架剪刀撑应连续设置，每道剪刀撑宽度不应小于   跨，且不应小于   m，斜杆与地面的倾角宜在   °~60°之间。
4、脚手架搭设时对接扣件开口应立杆    ，横杆    ；脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于    mm。脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在    N•m与65N•m之间；
5、双排脚手架拉结点50m以下时按        跨设置，50m以上时按        跨设置。
三、问答题（10分）：
结合本工种的特点，讲述如何做好自身的安全防护工作?

新工人进场三级安全教育学习资料（架子工）

姓名：               得分：          

一、通用部分安全学习资料：

1、安全教育的目的是为了增强安全防护知识，提高事故预防和应急处理能力；

2、我国安全生产管理方针是：安全第一、预防为主，综合治理；
3、新工人进场必须进行公司、项目部、班组三级安全教育，考试合格，方可上岗； 

4、在建工程的“三宝”是：安全帽、安全带、安全网，必须正确使用；

5、“四口”是：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口，必须做好安全防护措施；

6、“五临边”是：基坑边、阳台边、楼梯边、楼层边、屋面边，要有安全防护措施；

7、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带；正确使用个人劳动防护用品；

8、高空作业的高度是2米以上，凡无安全防护设施的高空作业，必须系好安全带；

9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；

10、安全生产的“三不伤害”是：我不伤害他人、我不被他人伤害、我不伤害自己；

12、非电工人员严禁安装电路设施；设备配电实行一机一箱、一漏一闸的原则；
13、严禁酒后上岗、在易燃易爆区域严禁吸烟或动用明火，动用明火要先审批后作业；

14、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持特种作业操作证，方可上岗作业；

15、上岗时不要放弃使用劳动防护用品，有权阻止违章作业和强令冒险作业的指令。
二、专业部分安全学习资料：
1、患有高血压、心脏病、恐高症或视力不够等疾病的人员不能从事登高架设工作业。
2、登高架子工必须持特种作业有效证件上岗，使用安全带时应高挂低用。
5、脚手架基础垫板的长度应不少于2跨，脚手架基础垫板的厚度应不小于5cm。

3、脚手架扫地杆距地面的距离不得大于20cm；双排脚手架剪刀撑应连续设置，每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。
4、脚手架搭设时对接扣件开口应立杆朝内，横杆朝下；脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在40N•m与65N•m之间。

5、双排脚手架拉结点50m以下时按二步三跨设置，50m以上时按二步二跨设置。

三、问答题：
结合本工种的特点，讲述如何做好自身的安全防护工作?
